3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Анализът на инфраструктурата за управление на отпадъците се стреми да даде отговор на следните въпроси:

- Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на местните власти, включително спрямо тенденциите в страната като цяло.

- Осигурената, изградената и в процес на изграждане инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците на територията на общината и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти.

- Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Предмет на настоящия анализ е инфраструктурата за управление на битовите отпадъци и на утайките от ПСОВ, тъй като управлението на тези потоци отпадъци са от компетенциите на общините. Направен е анализ и на инфраструктурата за третиране на отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР), тъй като управлението макар и на малка част от този поток отпадъци е също от компетенциите на местните власти, а доскоро беше почти изцяло в техните правомощия.

3.1. Инфраструктура за третиране и обезвреждане на битовите отпадъци

Към момента единственият начин за третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Шумен, е тяхното депониране.

Битовите отпадъците, генерирани от територията на Община Шумен, се приемат за обезвреждане (депониране) на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каолиново, Хитрино, Каспичан Венец, Нови пазар. През 2014 година са депонирани смесени битови отпадъци и от Община Никола Козлево. Експлоатацията на депо се извършва съгласно условията посочени в издаденото Комплексно разрешително №349-Н0-И0-А0/2008г.

Регионалното депо е разположено на 1.2 km югозападно от кв. Дивдядово, гр. Шумен. Площадката е разделена на три работни клетки, завършени и въведени в експлоатация. На този етап депонирането се извършва в Клетка 1 и Клетка 2. Към момента в Клетка 3 не се депонира отпадък. Общият капацитет на депото е 905 365 тона.

| Клетка | Капацитет, тон |
| --- | --- |
| клетка 1 | 470 230 |
| клетка 2 | 235 115 |
| клетка 3 | 200 020 |
| Общо | 905 365 |

Към 2014г. капацитетът на депото е зает на около 40%, което означава, че е необходимо увеличаване на усилията за постигане на високи стойности на разделно събраните и рециклирани отпадъци, респективно намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.

Технологията на обезвреждане, представлява насипване, разстилане с булдозер и уплътняване с компактор на разрешените за депониране неопасни отпадъци на пластове, след което върху всеки пласт отпадък се разстила слой земни маси. Регионалното депо е предоставено чрез концесия за стопанисване и управление на “Титан БКС” ООД.

През 2010 година е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Шумен (РСУО) с председател – кмета на Община Шумен. Сдружението е създадено съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО), като участващите общини създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. Целта е да се обединят усилията на общините в изграждането на екологосъобразни съоръжения за третиране на отпадъците, отговарящи на нормативната база и представляващи минимален риск за околната среда.

Инсталация за предварително третиране – сепарираща инсталация за смесен битов отпадък – В началото на 2015г. е приключена процедура по обществена поръчка за „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци”. Избран е изпълнител и дейността по сепариране следва да стартира до края на 2015 г.

Сепариращата инсталация е с капацитет 35 000 т/год. смесени битови отпадъци. Тя е предназначена за неопасни битови отпадъци, с цел осъществяване на предварителното им третиране до достигане на критериите за последващото екологосъобразно рециклиране или оползотворяване. В резултат от експлоатацията й ще бъдат постигнати поставените цели за рециклиране и намаляване на количествата депонирани битови отпадъци.

Инсталации за оползотворяване на биоразградими отпадъци.

Към момента на територията на общината няма изградена инфраструктура за оползотворяване на биоразградими отпадъци в т.ч. инсталация за компостиране или анаеробно разграждане.

Съгласно Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, изграждането на компостиращи съоръжения е предвидено и за вече изградени регионални депа, в т.ч. Регионално депо Шумен, като тяхното финансиране ще става под формата на субсидии от Държавния бюджет, съгласно Постановление №209/20.08.2009г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци.

3.2. Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци

Към 2015г. системата за организирано събиране на отпадъците в Община Шумен е обхванала всички населени места. Границите на районите в които се предлагат услугите и честотата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно със заповед на Кмета на общината.

За събиране и съхраняване на битови отпадъци на територията на Община Шумен са осигурено 8 641 броя съдове, от които:

- контейнер тип „Бобър“ 1.1 m3 - 1101 броя;

- контейнер 4m3 - 66 броя в Индустриална зона;

- контейнер 1m3 - 393 броя в кв. Мътница, Макак и Индустриална зона;

- кофи тип „Мева“ 0.11m3 – 7081 броя.

Разпределението на съдовете по населените места е организирано съгласно разработената от Министерство на околната среда и водите Методика за определяне на броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци.

Ежегодно общинска администрация закупува нови съдове за битови отпадъци за допълване на системата си по населените места в общината. През 2014г. са извършени дейности по подмяна на съдове за събиране на битови отпадъци в град Шумен и 26 населени места в т.ч.

- Закупуване, доставка и транспорт на 650 бр. съдове 0.11 m3– 33 500 лв.

- Закупуване, доставка и транспорт на 15 бр. съдове 1.1 m3 – 16 500 лв.

Съгласно Договор за концесия дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци се изпълняват от “Титан БКС” ООД за град Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница. Съгласно сключени договори по ЗОП сметосъбирането в селата е възложено на:

- „Титан – БКС“ ООД за селата Белокопитово, Лозево, П. Волов, Царев брод, Мараш, Салманово, Дибич, Илия Блъсков, Благово, В. Друмев, Вехтово, Ветрище, Велино, Мадара, Радко Димитриево.

- „РТК“ ООД гр. Елин Пелин за селата Средня, Черенча, Новосел, Струйно, Градище, Коньовец, Кладенец, Костена река, Овчарово, Друмево, Ивански.

В град Шумен битовите отпадъци се извозват ежедневно, а в селата 2 пъти месечно през зимата и 3 пъти месечно през летния сезон. Извозването на отпадъците се извършва със специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци от контейнери тип „Бобър”- 1.1m3 и обем 1m3 и 4m3 На този етап 100% от населението на общината е обхванато от организираната система за събиране на битовите отпадъци.

3.3. Инфраструктура за разделно събиране на отпадъци

- Разделно събиране на отпадъци от опаковки

За осигуряване на дейностите по разделно събиране на отпадъците от опаковки, през 2008г. Община Шумен е сключила договори с 2 фирми за оползотворяване на отпадъци от опаковки :

- „Екопак България“ АД за северната част на гр. Шумен в 72 точки.

- и „Булекопак България“ АД за южната част на град Шумен в 117 точки и селата Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Костена река, Мадара, Мараш, Овчарово, Р. Димитриево, Салманово, Благово, Васил Друмев, Ветрище, Вехтово и Дибич.

Прилага се трицветна система състояща се от син контейнер за хартиени и картонени опаковки; жълт контейнер за пластмасови и метални опаковки и зелен за стъкло.

Към 2014г. системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) обхваща 95% от населението на общината в резултат на което са събрани 1062.5 тона отпадъчни опаковки от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал, а през 2012г. и 2013г. средно по около 900 тона.

- Разделно събиране на масово разпространени отпадъци (МРО)

Към момент Община Шумен не е сключила договори за сътрудничество с организациите за оползотворяване на останалите пет групи масово разпространени отпадъци – ЕЕО, ИУМПС, ИУГ, НУБА и отпадъчни масла и нефтопродукти.

В Община Шумен система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), се прилага чрез:

- лицата извършващи продажба на крайни потребители на територията й.

Всички лица, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители са длъжни да:

- поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/или други налични места за предаване на ИУЕЕО;

- да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, от сходен вид и изпълняващо същите функции, както закупеното или да приемат безплатно много малко по размер ИУЕЕО за търговски обекти с площ по-голяма или равна на 400 m2.

- Събирателни пунктове, разположени на територията на общината.

На сайта на общината се е публикуван списък на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО на територията на Община Шумен.

- Разделно събиране на излезли от употреба гуми

Община Шумен разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба гуми (ИУГ) от физически лица с битов произход чрез лицата, извършващи продажба или смяна на автомобилни гуми на крайни потребители на територията на общината. Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в Община Шумен, всички лица, които извършват продажба или смяна на автомобилни гуми са длъжни да приемат без заплащане от страна на крайните потребители излезли от употреба гуми (ИУГ).

- Разделно събиране на едрогабаритни и опасни битови отпадъци

Община Шумен извършва разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, на база сключен договор с „БалБок Инженеринг” АД. Системата включва мобилни събирателни пунктове, осигуряване на транспорт и опаковка за безопасно транспортиране в съответствие с нормативните изисквания, последващо третиране и обезвреждане.

Основните групи опасни отпадъци, които се приемат в пунктовете са:

- Живак и живак съдържащи уреди – живачни термометри, прекъсвачи и други подобни (с изключение на луминесцентни лампи);

- Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др.;

- Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви, пестициди и др.;

- Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

- Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

При проведената през 2014г. кампания за събиране на опасни отпадъци от гражданите на Община Шумен са събрани 252.4 kg опасни отпадъци, с което е осигурено безопасното им третиране.

Закона за управление на отпадъците изисква от органите на местната власт да осигурят площадки за безвъзмездно събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци, образувани от домакинствата. Целта е тези отпадъци да не попадат в общия поток на битовите отпадъци, тъй като в по-голямата си част съдържат опасни компоненти, както за околната среда, така и за хората. В изпълнение на изискванията, Община Шумен има сключен договор с фирма „Екомакс“ ООД. Фирмата притежава разрешителни документи за дейности с отпадъци и собствена площадка, отговаряща на нормативните изисквания в индустриалната зона на град Шумен. Съгласно договорните отношения, фирмата извършва безвъзмездно събиране на отпадъци от домакинствата, като ежегодно предоставя отчет в общинска администрация за количествата и видовете на събраните отпадъци, както и начинът на тяхното третиране. Отпадъците, които гражданите могат да предават на площадката са уточнени в приложение към договора, неразделна част от него:

| Код на отпадъка | Наименование |
| --- | --- |
| 20 01 40 | метали |
| 20 01 11 | текстилни материали |
| 20 01 13* | разтворители |
| 20 01 14* | киселини |
| 20 01 15* | основи |
| 20 01 17* | фотографски химични вещества и смеси |
| 20 01 19* | пестициди |
| 20 01 27* | бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества |
| 20 01 28 | бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 |
| 20 01 29* | перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества |
| 20 01 30 | перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29 |
| 20 01 31* | цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти |
| 20 01 32 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 |
| 20 01 37* | дървесни материали, съдържащи опасни вещества |
| 20 03 07 | обемни отпадъци |
| 02 01 10 | метални отпадъци |
| 12 01 01 | стърготини, стружки и изрезки от черни метали |
| 12 01 02 | прах и частици от черни метали |
| 12 01 03 | стърготини, стружки и изрезки от цветни метали |
| 12 01 04 | прах и частици от цветни метали |
| 16 01 17 | черни метали |
| 16 01 18 | цветни метали |
| 17 04 01 | мед, бронз, месинг |
| 17 04 02 | алуминий |
| 17 04 03 | олово |
| 17 04 04 | цинк |
| 17 04 05 | желязо и стомана |
| 17 04 06 | калай |
| 17 04 07 | смеси от метали |
| 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 |
| 19 12 02 | черни метали |
| 19 12 03 | цветни метали |

Забележка:

- в кодовете 20 01 27* и 20 01 28 попадат следните отпадъци - грунд (за метали, дърво), боя, багрило, лак (за дърво) и продукти за поддържане на дървени изделия, смоли, лепила, аерозолни бои, бои за автомобили, бои за оцветяване на яйца, разтворители.

- в кодовете 20 01 29* и 20 01 30 се включват следните отпадъци - дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др., препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна, универсални почистващи повърхности за подове, бани, кухни, детергенти.

- в код 20 03 07 се включват - едрогабаритни отпадъци от бита като шкафове, гардероби, легла, дивани,фотьойли, матраци и др.

- Разделно събиране на биоразградими отпадъци в т.ч. биоотпадъци

В Община Шумен е организирана система за разделно събиране на зелени отпадъци от паркове и градини. През 2014г. Община Шумен е закупила 2 мобилни дробилни машини за нарязване и раздробяване на храсти и клони, образувани от зелените отпадъци от обществените площи на територията на общината. С това, от една страна, се цели намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци, а от друга – оползотворяването им чрез производство на дървесен чипс или като източник на алтернативно гориво – дървесни пелети.

До момента в общината не са осигурени необходимите съдове и техника за събиране и извозване на разделно събраните хранителни и кухненски отпадъци, както и необходимата инфраструктура за оползотворяването им. Необходимо е изграждането на компостираща инсталация и/или инсталация за анаеробно третиране на БрБО.

На територията на Община Шумен функционират пунктове/площадки за изкупуване на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метални отпадъци, ЕЕО и ИУМПС. Регистър на пунктовете е публикуван на интернет страницата на общината.

3.4. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване

Община Шумен е сключила договор с „Голдън Фийлд“ ООД, за извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци. Дружеството разполага със собствена площадка и техника за натрошаване и сортиране на строителните материали, което ще даде възможност част от рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството или да бъдат оползотворени за други цели. Към 2015г. строителните отпадъци се предават за третиране в кариера „Златна нива“, Община Каспичан, стопанисвана от фирма „Голдън фийлд“ ООД и кариера „Мътница“ на „Пътища“ АД гр. Шумен.

3.5. Инфраструктура за третиране на утайките от ГПСОВ

В Община Шумен липсва инфраструктура за третиране на утайките от ГПСОВ. На територията на общината няма изградени съоръжения и/или инсталации за третиране на тези отпадъци. Предвижданията за третиране на утайките са, чрез употребата им в земеделието като почвен подобрител, чрез използването им за рекултивация на нарушени терени, и/или чрез компостирането им. Към 2015 г. генерираните утайки от ПСОВ – Шумен са около 480 тона.

Основни изводи и препоръки

- Общината е изградила ефективна система за организирано сметосъбиране, която на практика покрива всички населени места.

- Съдовете за съхраняване на битовите отпадъци се подменят и допълват ежегодно.

- Община Шумен е организирала разделното събиране на отпадъци от опаковки чрез сътрудничество с организации по оползотворяване. Подписани са анекси към договорите за разширяване на съществуващите системи и включването на битовите отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал.

- Осигурена е площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от бита в населени места над 10 000 жители на територията на общината, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11.

- Осигурен е мобилен пункт (специализиран автомобил) за събиране на опасни битови отпадъци.

- Разполага със съвременно депо за обезвреждане на остатъчните битови отпадъци, които не подлежат на рециклиране и оползотворяване.

- Необходимо е въвеждане на системи за разделно събиране на всички групи МРО чрез сключване на договори с организации по оползотворяване или други лица притежаващи необходимите разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО.

- Необходимо е внедряване на система за разделно събиране на биоотпадъците на територията на общината. Препоръчително е тя да става плавно и с активни информационни кампании с цел подготовка на населението с нея. Съгласно изискванията, определени е Наредба за третиране на биоотпадъци, (ДВ, бр. 92 от 2013г.), същите трябва да се събират разделно при източника на образуване (домакинства, търговски и административни обекти и/или заведенията за обществено хранене), като общината трябва да осигури съдове за многократно ползване.

- За достигане на заложените количествени цели в Закона за управление на отпадъците е необходимо осигуряване на следната инфраструктура за третиране и оползотворяване на отпадъци:

- Линия за сепариране на смесени битови отпадъци;

- Инсталация за третиране на биоразградими отпадъци;

- Площадка за компостиране на „зелени“ отпадъци;

- Площадка за временно съхранение и третиране на строителните отпадъци;