9. Прогнози за образуваните отпадъци

9.1. Прогнози за образуваните битови отпадъци

Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци в Община Шумен за периода 2015 – 2020 година е изготвена въз основа на два компонента:

- Брой на населението и демографска прогноза за периода 2015-2020г;

- Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител.

Брой на населението и демографска прогноза

Демографската оценка и прогноза за населението в периода 2015 -2020 г. са изготвени на базата на информация от НСИ включваща:

- Данни за броя на населението в Община Шумен за последните пет години (2009-2014г.). На база тези данни е направено и сравнение на намалението на населението през годините.

- Официална демографска прогноза на НСИ за броя на населението в област Шумен за периода до 2060 г. – I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.

Таблица 9-01. Средногодишен брой на населението на Община Шумен, 2009-2014 г.

|  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население Община Шумен | 101787 | 101212 | 93459 | 92927 | 92432 | 91691 |
| Увеличаване на население спрямо предходна година | 191 | 575 | 7753 | 532 | 495 | 741 |

През 2014г. броят на населението на Община Шумен е 91 691 души. За последните 6 години, то е намаляло с 10287 души или с 10.1 %. Средногодишния темп на намаляване на населението в общината е 1.72 %. През последните три години населението на общината намаля със около 580 души на година.

Съгласно прогнозните статическите данни населението в областта за 2015 г. е 176 337, а за 2020 г. – 171 483, т.е. населението на региона се очаква да се намалее с около 4500 души до 2020 г., като спадът е 2.5% за периода на планиране. Понастоящем относителният дял на населението на Община Шумен е 52% от населението на Област Шумен. При запазване на сегашната демографска ситуация населението на общината ще продължи да намалява и през следващите години. Прогнозата е населението на общината до 2020 г. да бъде около 83 000 души.

Таблица 9-02. Брой на населението и демографска прогноза до 2020 г.

| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91691 | 90114 | 88564 | 87041 | 85544 | 84072 | 82626 |

Норми на натрупване и прогнозна промяна

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител.

Битови отпадъци са отпадъци от домакинствата и “подобни на отпадъците от домакинствата“. Подобни са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

По данни на Евростат, в повечето страни домакинствата образуват от 60% до 90% от битовите отпадъци, като останалите се образуват от търговски източници и администрацията. Анализът на сегашното състояние показва, че в Община Шумен около 70% от битовите отпадъци са от домакинствата.

Нормите на натрупване са прогнозирани въз основа на информация и допускания, както следва:

- Данни за средногодишното население в общината по данни на НСИ;

- Данни за образувани битови отпадъци в Община Шумен, съгласно докладваните от общината количества.

- Норми на натрупване изготвения морфологичния анализ за състава и количеството на битовите отпадъци в Община Шумен през 2013г.

- Взето е предвид, че нормата на натрупване на отпадъци, като функция на икономическото развитие, нараства през годините на прогнозата, като се прекъсва тенденцията на намаляване на отпадъците вследствие на икономическата криза. Отчетено е и намаляване ръста на нарастване на нормата на натрупване вследствие на мерките за предотвратяване образуването на отпадъци.

При изготвяне на прогнозата като изходна база е взета определената норма на натрупване на жител от 330 кг/ж/год. в Община Шумен и и очаквано увеличение от 1% годишно за периода 2015 - 2020г. Това увеличение се обосновава от очаквания икономически растеж, който е основен фактор за нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква, че мерките по предотвратяване образуването на отпадъци ще бъдат възпиращ фактор.

Таблица 9-03. Прогнозиране на нормата на натрупване по години – кг/жител/год.

| Средна норма на натрупване за 2007-2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 | 333 | 336 | 339 | 342 | 345 | 348 |

Определяне на количествата образувани отпадъци за периода 2015 - 2020 г. и морфологичния състав.

Прогнозата на количествата образувани битови отпадъци по години са определени като произведение на броя на прогнозното население и прогнозната норма на натрупване. Видовете отпадъци са разпределени съобразно данните от морфологичния анализ на отпадъците на Община Шумен за 2013г. Прието е, че морфологичният състав остава постоянен, количествата от всеки вид отпадък се променят с промяната на нормата на натрупване и броя на населението.

Таблица 9-04. Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав (тона)

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо образувани БО | 30008 | 29757 | 29507 | 29256 | 29005 | 28754 |
| хранителни | 4147,1 | 4112,4 | 4077,9 | 4043,2 | 4008,5 | 3973,8 |
| хартия | 3099,8 | 3073,9 | 3048,1 | 3022,1 | 2996,2 | 2970,3 |
| картон | 2091,6 | 2074,1 | 2056,6 | 2039,1 | 2021,6 | 2004,2 |
| пластмаса - общо | 4831,3 | 4790,9 | 4750,6 | 4710,2 | 4669,8 | 4629,4 |
| текстил | 1929,5 | 1913,4 | 1897,3 | 1881,2 | 1865,0 | 1848,9 |
| гума | 306,1 | 303,5 | 301,0 | 298,4 | 295,9 | 293,3 |
| кожа | 249,1 | 247,0 | 244,9 | 242,8 | 240,7 | 238,7 |
| градински | 1953,5 | 1937,2 | 1920,9 | 1904,6 | 1888,2 | 1871,9 |
| дървесни | 321,1 | 318,4 | 315,7 | 313,0 | 310,4 | 307,7 |
| стъкло - общо | 3216,9 | 3190,0 | 3163,2 | 3136,2 | 3109,3 | 3082,4 |
| Метали - общо | 390,1 | 386,8 | 383,6 | 380,3 | 377,1 | 373,8 |
| инертни материали | 7448,0 | 7385,7 | 7323,6 | 7261,3 | 7199,0 | 7136,7 |
| Опасни отпадъци от бита | 36,0 | 35,7 | 35,4 | 35,1 | 34,8 | 34,5 |

Направените дотук прогнози отчитат фактори, които влияят на процесите, свързани с образуване на отпадъците. За целите на програмата е необходимо и изготвянето на прогнози, които са от типа целеви прогнози. Този тип прогнози отчитат влиянието на управленски фактори, които имат важно значение за развитието на процесите. Такива прогнози са прогнозите за разделно събраните отпадъци по източници.

При изготвяне на прогнозата са отчетени данните от анализа на съществуващата ситуация и очакваното увеличаването на количествата рециклирани битови отпадъци през прогнозния период в резултат от мерките за подобряване на системите за разделно събиране:

- Отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране с контейнери

За прогнозиране на количествата на рециклируеми отпадъци от системите за разделно събиране са използвани данни от отчетите на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки за периода 2010 - 2014г., като постигнатите резултати са преизчислени на годишна основа. Системата за разделно събиране е въведена в цялата Община Шумен още от 2008г. Оценката за средното количество рециклируеми материали, събрани от системата за разделно събиране с контейнери за един жител е представена в следващата таблица. Прието е, че количествата разделно събрани хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло ще нарастват през годините, като достигнат около 9 кг/жител през 2020 г.

Таблица 9-05.Усреднени количества събрани рециклируеми отпадъци (полезна фракция) от системите за разделно събиране (средно за периода 2010 -2014 г.)

| Материал | Количество (кг/жител/г.) |
| --- | --- |
| Хартия и картон | 1,14 |
| Пластмаси | 0,82 |
| Стъкло | 1,02 |
| Метали | 0,12 |
| общо | 3,10 |

Таблица 9-06. Прогнозни количества отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране в Община Шумен.

|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма на натрупване, кг/жител/год. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Население, обхванато от системата за разделно събиране | 87106 | 85608 | 84135 | 82688 | 81266 | 79868 |
| Разделно събрани отпадъци - т/год. | 348 | 428 | 505 | 579 | 650 | 719 |

- Отпадъци, събирани от търговски, административни и други обекти и пунктове за вторични суровини

По данни на ИАОС за 2013 година количество на разделно събраните отпадъци на територията на общината, в т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, пластмаси, едрогабаритни, дървесни, текстилни, опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и др. са 13 218 тона. Количествата са обобщени въз основа на данните, получени от предоставените годишни отчети от задължените лица по реда на Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри.

По данни на НСИ за 2013 г. количествата на предадените за рециклиране битови отпадъци за Община Шумен са 8590 тона. Източник на данни за битовите отпадъци са лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци съгласно ЗУО.

Предвид значителната разлика в количествата на двата източника, за прогнозиране на количествата събрани отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини е използван приложения подход в НПУО 2014 – 2020г, съгласно който е направено допускане за достигнати нива на събиране като процент от образуваните отпадъци по групи населени места и преизчисляване на количествата събрани рециклируеми отпадъци за жител (кг/жител/г), са представени в следващата таблица.

Таблица 9-07.

| Материал | Населени места под 3 хил. жители |  | Населени места 50-150 хил. жители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | (кг/жител/г) | % | (кг/жител/г) |
| Хартия | 10% | 1,48 | 30% | 9,87 |
| Картон | 10% | 0,97 | 70% | 20,09 |
| Пластмаса | 5% | 1,25 | 20% | 10,78 |
| Метали | 70% | 3,22 | 70% | 4,90 |
| Стъкло | 5% | 0,29 | 20% | 5,46 |
| Общо |  | 7.21 |  | 51.10 |

Източник НПУО 2014 – 2020 г.

В резултат на направените изчисления за 2015 година, се очаква количеството на събраните рециклируеми отпадъци от търговски обекти на територията на Община Шумен да бъде около 5255 тона. Приема се, че количествата разделно събрани отпадъци от тези обекти ще нарастват незначително през периода до 2020 г. (0.05%) за сметка на нарастването на разделно събраните отпадъци от организациите по оползотворяване.

- Отпадъци, сепарирани в регионални инсталации за сепариране на битови отпадъци

От края на 2015 година ще се извършва предварително третиране (сепариране) на смесените битови отпадъци и отделяне на рециклируемите материали от общия поток. Прогнозите за количество и състав на очакваните рециклируеми отпадъци след сепариращата инсталация са направени на база данни от НПУО 2014-2020 г., за постигнатите нива на сепариране в регионални инсталации за битови отпадъци на територията на страната. Приема се, че процента на рециклируемите материали ще нарастват през периода на планиране.

Таблица 9-08.

| Материал | Постигнато ниво на сепариране на рециклируеми материали (% от постъпващите) |
| --- | --- |
| Хартия | 20% |
| Картон | 50% |
| Пластмаси | 30-70% |
| Стъкло | 30-60% |
| Метали | 70% |

Таблица 9-09. Прогнозни количества на предадени за рециклиране материали след третиране в регионални инсталации за сепариране, (тон/год.)

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия | 496,0 | 491,8 | 1219,2 | 1692,4 | 1677,9 | 1663,4 |
| Картон | 86,4 | 85,7 | 85,0 | 84,3 | 83,5 | 82,8 |
| Пластмаси | 1932,5 | 1916,4 | 2660,3 | 2637,7 | 2615,1 | 2592,5 |
| Стъкло | 1027,5 | 1018,9 | 1515,5 | 1502,6 | 1489,7 | 1476,8 |
| Метали | 218,5 | 216,6 | 214,8 | 213,0 | 211,2 | 209,3 |
| Общо | 1880,4 | 3729,4 | 5694,8 | 6129,9 | 6077,3 | 6024,7 |

На база направените допускания е изчислено и прогнозното количество на битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и от други източници за определяне изпълнението на количествените цели за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО.

Таблица 9-10. Изпълнение на цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за рециклиране на стъкло, метал, хартия, картон и пластмаса произтичащи от ЗУО | 25% | 25% | 40% | 40% | 50% | 50% |
| Общо образувани отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло (тон/год) | 13630 | 13516 | 13402 | 13288 | 13174 | 13060 |
| Прогнозни количества на отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло предадени за рециклиране (тон/год) | 5934 | 6602 | 7246 | 7698 | 8026 | 8351 |
| Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване | 43,5% | 48,8% | 54,1% | 57,9% | 60,9% | 63,9% |

От информацията е видно, че преследваните цели са реалистични за Община Шумен, при изпълнение на системите за разделно събиране на битови отпадъци най-малко за хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и на отпадъци от опаковки от същия произход. Следва да се отбележи, че без изграждане на съответната информационна система, която да позволи отчитането на количествата събрани отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини, постигнатите резултати не могат да бъдат информационно обезпечени.

Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци, в съответствие с чл. 8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците

Поставените цели за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци трябва да бъдат постигнати чрез разделно събиране при източника на образуване и оползотворяване чрез компостиране, анаеробно разграждане или като източник на възобновяема енергия в инсталации за изгаряне на биомаса на територията на регион за управление на отпадъците. Целите се изпълняват чрез съвместните усилия на всички общини, които принадлежат към региона за управление на отпадъците.

Целите се изразяват като процент от изчисленото количество образувани биоотпадъци през 2014 година. Това означава, че 2014 г. е т.нар. базисната година, за която се оценява общия потенциал на биоотпадъците, образувани от домакинства или други подобни източници в рамките на общинската система за събиране на отпадъците.

Таблица 9-11. Изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци в Община Шумен

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци |  | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% |
| Общо количество на образуваните биоотпадъци, в т.ч: (т/год.) | 6160 | 6422 | 6368 | 6314 | 6261 | 6207 | 6153 |
| - градински | 1874 | 1954 | 1937 | 1921 | 1905 | 1888 | 1872 |
| - хранителни | 3978 | 4147 | 4112 | 4078 | 4043 | 4008 | 3974 |
| - дървесни | 308 | 321 | 318 | 316 | 313 | 310 | 308 |
| Допустими нива за изпълнение на целите (тон/год.) |  |  | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 3080 |

За изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци в Община Шумен трябва да бъде въведена система за разделно събиране на битови биоотпадъци в град Шумен и система за домашно компостиране в селата.

През 2014г. Община Шумен е закупила 2 мобилни дробилни машини за нарязване и раздробяване на храсти и клони, образувани от зелените отпадъци от обществените площи на територията на община Шумен. С това, от една страна, се цели намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци, а от друга – използването им за отопление във вид на дървесен чипс или влагане в производство на дървесни пелети.

Към момента на територията на Община Шумен няма изградена инфраструктура за оползотворяване на биоотпадъците от хранителен произход от домакинства, както и от ресторанти, заведения за обществено хранене, от пазари и магазини за плодове и зеленчуци. Предвид малките количества на биоотпадъците, които се генерират от територията на Община Шумен и значителните инвестиции за изграждане на необходимите съоръжения и оперативните разходи по поддръжката им се препоръчва вариант за изграждане на една централна инсталация за анаеробно разграждане в регионалната система.

Изчисляване на степента на постигане на целите за ограничаване на депонираните количества биоразградими отпадъци по чл. 31, ал.1, т.2 от ЗУО

|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранителни | 4147,1 | 4112,4 | 4077,9 | 4043,2 | 4008,5 | 3973,8 |
| Градински | 1953,5 | 1937,2 | 1920,9 | 1904,6 | 1888,2 | 1871,9 |
| Дървесни | 321,1 | 318,4 | 315,7 | 313,0 | 310,4 | 307,7 |
| Хартия | 3099,8 | 3073,9 | 3048,1 | 3022,1 | 2996,2 | 2970,3 |
| Картон | 2091,6 | 2074,1 | 2056,6 | 2039,1 | 2021,6 | 2004,2 |
| Общо образувани БрБО | 11613,1 | 11516,0 | 11419,2 | 11322,1 | 11224,9 | 11127,8 |
| Необходимо количество за оползотворяване |  |  |  |  |  | 2121.8 |

Съгласно чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО целта за ограничаване на депонираните количества биоразградими отпадъци е да бъдат достигнати 35% от количествата депонирани биоразградими биоотпадъци пред 1995г. Националният стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци предназначени за депониране 2010-2020 г. определя, че за да се изпълнят националните цели през 2020 г., максимално допустимо е да се депонират 109 кг/жител биоразградими отпадъци. Това показват, че за Община Шумен към 2020 година, (при население от 82626 души) са допустими за депониране 9006 тона биоразградими битови отпадъци.

При прогнозираните количества и морфология на битовите отпадъци, общината може да изпълни целта за отклоняване на биоразградимите битови отпадъци за 2020г. като рециклира поне 50% от отпадъците от хартия и картон и около 50% от градинските отпадъци бъдат оползотворени. За целта е необходимо осигуряване на необходимата инфраструктура за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци в т.ч. компостираща инсталация за „зелени“ отпадъци и инсталация за анаеробно третиране на биоразградими битови отпадъци.